附件：

项目概况与技术参数及最高限价

- 一、项目概况

- 本项目为衡水市园林中心2021年三轮打药车采购项目，采购9辆打药三轮车及1辆燃油三轮车。

- 二、最高限价

- 本项目预算18万元，报价总金额不得超过18万元。

- 技术参数

- 1、打药三轮车（9辆）参数

- （1）三轮车参数：

- 车辆种类：正三轮摩托车

- 燃油种类：汽油

- 排气量ml：≥149

- 排放标准：≥国四

- 额定最大载质量：≥350

- 前轮制动方式：鼓式

- 后轮制动方式：鼓式

- 前轮制动操作方式：脚制式

- 后轮制动操作方式：脚制式

- 转向形式：方向把

- 座位数：1人

- 发动机功率：≥8.5

- （2）打药泵参数（最低配置）：

- 打药泵种类：陶瓷免加黄油三缸柱塞泵

- 转速：800-1200r.p.m

- 压力：10 - 40kg/cm²

- 流量：30 - 50L/min

- 功率：3.0KW

- 泵头材质：加厚铸铁

- 汽油机参数（最低配置）

- 燃油牌号：92号无铅汽油

- 排量：163mL

- 功率：3.05Kw

- 转数：3600转/分钟

- 汽油机型式：单缸、四冲程、强制空气冷却

- 压缩比：8.5 - 1

- 需具备高可靠性、高品质、低排放，以及紧凑设计带来的可广泛搭载互换等优点。可搭载轻负荷类水泵和微耕机、管理机、打药机等产品。

- 水箱参数

- 水箱材质：玻璃钢

- 水箱容积：0.85m³

- 水箱尺寸：7mm厚方桶，圆角，103cm×103cm×80cm(长×宽×高)。

- 固定架子

- 架子材质：里外镀锌方管。

- 方钢壁厚：1.8mm。

- 架子尺寸：根据所采购汽油机以及柱塞泵大小订制，为确保安全，需固定在汽油三轮车后斗上，并保证拆卸方便。

- 气线

- 柔软型，可承受压力不得低于100kg。

- 长度：30米/盘。

- 打药枪

- 1.2米远程铜头高压喷枪，打药高度不得低于20米。

- 9套打药设施（水箱、汽油机、打药泵、气线及打药枪）需固定在9辆三轮车后斗上并可拆卸。打药设备需放在后斗内，不得超出后斗横向范围。

- 2、燃油三轮车（1辆）参数

- 车辆种类：正三轮摩托车

- 燃油种类：汽油

- 排气量ml：≥149

- 排放标准：≥国四

- 额定最大载质量：≥350

- 前轮制动方式：鼓式

- 后轮制动方式：鼓式

- 前轮制动操作方式：脚制式

- 后轮制动操作方式：脚制式

- 转向形式：方向把

- 座位数：1人

- 发动机功率：≥8.5

- 三轮摩托车及配套设施三包期限不得低于国家规定。